日本市场移动电源平台项目启动方案

一、项目背景与核心思路

1.1 战略定位

- 目标导向：以“占领日本市场心智”为核心，而非单纯追求技术参数。通过“安全+性能数字化管理”实现产品差异化，区别于传统“黑盒”充电宝。

- 角色定位：作为集成平台方，利用成熟电芯和IC提供商（英集芯、智融）的SDK，核心竞争力在于“集成能力”与“数字化可视”的落地。

1.2 核心差异化策略

- 数字化可视：将传统的“盲充”转变为可视化的智能电源系统。通过MCU管理，实时展示安全状态（温度、过充预警）和性能数据（动态功率、剩余续航）。

- 技术路径：技术不是目的，而是手段。利用SoC的底层能力，通过MCU应用层开发，打造符合日本市场实际需求（高安全、高合规、精细化）的产品。

二、技术关键路径

2.1 IC选型与底层架构

基于英集芯（Injoinic）和智融（iSmartware）的成熟SoC方案，构建稳固的硬件底座：

| 厂商 | 核心优势 | 适用场景 | 代表芯片 |
| --- | --- | --- | --- |
| 英集芯 | 单芯锂电、高集成度、磁吸方案 | 小容量、磁吸、Type-C快充 | IP5310, IP5328, IP5356 |
| 智融 | 大功率、PPS支持、华为协议兼容 | 65W-140W大功率、小型化 | SW2303, SW3516, SW3566 |

2.2 MCU应用层开发（核心战场）

SoC负责“体力活”（电压转换、协议握手），MCU负责“脑力活”（策略与交互）：

- 数据可视化：读取底层数据，计算并显示“剩余使用时长”、“电芯健康度”。

- 智能策略：根据温度和环境动态调整输出功率；实现多设备充电时的功率智能分配。

- 交互逻辑：控制LED/屏幕显示，处理用户按键，实现APP连接与固件升级（IAP）。

三、供应链合作策略

3.1 SDK合作模式：开源要求是要“接口”不要“源码”

针对英集芯等厂商SDK仅向核心方案商开放的现状，确立合理的谈判边界：

- 拒绝黑盒：不接受完全封闭的“傻瓜式”芯片，无法满足日本市场的定制化需求。

- 拒绝源码：不要求开放底层驱动源代码（涉及IP泄露和安全隐患）。

- 核心诉求：要求开放标准API接口文档和库文件,比如：

- 数据读取接口：Get_Voltage(), Get_Temperature()。

- 参数配置接口：Set_OCP_Threshold() (过流保护阈值)。

- 事件回调机制：快充握手成功通知、异常中断通知。

3.2 双赢合作基石

- 市场准入：利用我方在日本市场的PSE认证经验和渠道资源，帮助芯片厂降低进入门槛。

- 差异化互补：我方负责上层应用与算法，芯片厂负责底层稳定性，共同打造“英集芯Inside”的高端差异化产品。

- 利益绑定：通过承诺规模化采购或签订独家代理协议，换取SDK接口权限与技术支持。

四、合规与风险控制

4.1 日本市场合规落地

- PSE认证：必须通过日本电气用品安全法认证，重点测试电池安全与电磁兼容。

- 航空法规：严格控制电池容量（如≤100Wh），优化尺寸重量，满足便携出行需求。

- Qi2磁吸标准：适配最新的Qi2磁吸结构，确保吸附稳定性与充电效率。

4.2 技术与市场风险应对

- 热设计风险：针对大功率（65W+）小体积需求，采用石墨烯散热片、金属外壳导热，确保温控表现。

- 固件算法风险：提前与IC厂商沟通SDK兼容性，预留调试周期；通过小批量试产验证“数字化可视”功能的用户接受度。

- 电芯一致性：优化BMS算法，确保多节电芯并联/串联时的均衡性，延长产品寿命。